Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB.22	Badkarsblandare	11

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	18

PVB.24	Disklådsblandare	25

PVB.25	Tvättstugeblandare	36

PVB.26	Tvättränneblandare	36

PVB.27	Spolblandare	36

ALTERNATIVT MATERIAL	36

RH/Care anpassning:	36

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

BL 1		X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8380-0000, RSK 834 22 33

- 160 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8580-0000, RSK 835 10 25

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8380-1500, RSK 834 22 35

- 150 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8580-1500, RSK 835 10 26

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

Duschanordning för BL 1:

DA 1		X

Duschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen.

- Handdusch med konstantflöde 7,5 l/min

- Duschstång med justerbart övre väggfäste och väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8370-3900, RSK 819 76 53

BL 2		X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp upp, G1/2.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8381-0000, RSK 834 22 34

- 160 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8581-0000, RSK 835 10 27

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8381-1500, RSK 834 22 36

- 150 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8581-1500, RSK 835 10 28

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

Duschanordning för BL 2:

DA 2

Takduschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min och tre strållägen, takdusch med Eco Flow 11 l/min

- Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapbar duschstång.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Omkastare för tak/handdusch.

- Krom			FMM nr. 8392-0000, RSK 819 07 32

BL 3		X

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Reversibelt överstycke

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp upp och ned, G1/2.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8384-0000, RSK 835 10 12

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8384-1500, RSK 835 10 13

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 4		X

Duschpaket, FM Mattsson Siljan

Säkerhetsblandare FMM (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med duschset FMM 8370-3900

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med konstantflöde 7,5 l/min och tre strållägen.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8382-0000, RSK 837 73 20

- 160 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8582-0000, RSK 828 27 66

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8382-1500, RSK 837 73 21

- 150 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8582-1500, RSK 828 27 67

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 5		X

Takduschpaket, FM Mattsson Siljan

Säkerhetsblandare (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med takdusch Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Reversibelt överstycke

- Utlopp upp & ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min och tre strållägen, takdusch med Eco Flow 11 l/min

- Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapbar duschstång.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8383-0000, RSK 837 73 22

- 160 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8583-0000, RSK 828 27 68

- 150 c/c, Krom (energiklass B)	FMM nr. 8383-1500, RSK 837 73 23

- 150 c/c, Blyfri mässing Energ. B, Krom	FMM nr. 8583-1500, RSK 828 27 69

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

PVB.22	Badkarsblandare

BL 6		X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8390-0000, RSK 834 32 99

- 160 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8590-0000, RSK 836 19 88

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8390-1500, RSK 834 33 00

- 150 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8590-1500, RSK 836 19 89

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

Duschanordning för BL 6:

DA 1

Duschset, FM Mattsson Siljan

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen.

- Handdusch med konstantflöde 7,5 l/min

- Duschstång med justerbart övre väggfäste och väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8370-3900, RSK 819 76 53

BL 7		X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Reversibelt överstycke

- Utlopp upp & ned, G1/2.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8391-0000, RSK 834 33 01

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8391-1500, RSK 834 33 02

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BF 4		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 8		X

Säkerhetsblandare för badkar, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Med stigrör och handduschhållare med G1/2-anslutning

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Reversibelt överstycke

- Utlopp ned, pipanslutning M26x1,5 utvändig.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8391-5000, RSK 839 15 00

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BF 4		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

BL 9		X

Takduschpaket Badkar, FM Mattsson Siljan

Säkerhetsblandare för bad (inkl. schampohylla FMM 9304-0500) med takdusch Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Reversibelt överstycke

- Utlopp upp & ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min och tre strållägen, takdusch med Eco Flow 11 l/min

- Duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning, kapbar duschstång.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8393-0000, RSK 837 73 33

- 160 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8593-0000, RSK 828 27 70

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8393-1500, RSK 837 73 34

- 150 c/c, Blyfri mässing, Krom	FMM nr. 8593-1500, RSK 828 27 71

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. 2096-1600, RSK 818 74 77

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 10		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8350-0000, RSK 823 55 43

BL 11		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=260

- Krom			FMM nr. 8350-0300, RSK 823 55 60

BL 12		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Krom			FMM nr. 8350-0010, RSK 823 55 44

- Blyfri Mässing, Krom			FMM nr. 8550-0010, RSK 827 75 38

BL 13		X

Tvättställsblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8350-6000, RSK 823 55 46

BL 14		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 5 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8350-7000, RSK 823 55 47

BL 15		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 5 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Krom			FMM nr. 8350-7010, RSK 823 55 48

BL 16		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Konstantflödesstrålsamlare med Eco Flow 3 l/min vid 3 bar, LEED/BREEAM anpassad

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8350-7300, RSK 823 55 61

BL 17		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Kedjefäste

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=260

- Krom			FMM nr. 8350-2310, RSK 823 55 45

BL 18		X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Push-down ventil i metall

- Krom			FMM nr. 8353-5000, RSK 823 55 56

BL 19		X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Push-down ventil i metall

Krom			FMM nr. 8353-5010, RSK 823 55 57

Blyfri mässing, Krom			FMM nr. 8553-5010, RSK 827 75 40

BL 20		X

Tvättställsblandare inkl. lyft ventil, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Lyftventil helt i metall

Krom			FMM nr. 8355-0010, RSK 823 55 59

BL 21		X

Tvättställsblandare med handdusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Självstängande handdusch

- Krom			FMM nr. 8357-0000, RSK 823 55 51

BL 22		X

Tvättställsblandare med svängbar pip, handdusch & avstängningsvred, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Svängbar pip 120° eller fast

- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Självstängande handdusch

- Krom			FMM nr. 8358-0000, RSK 823 55 53

BL 23		X

Tvättställsblandare Mini, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8352-0000, RSK 823 55 49

BL 24		X

Tvättställsblandare Mini, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Krom			FMM nr. 8352-0010, RSK 823 55 50

- Blyfri mässing, Krom			FMM nr. 8552-0010, RSK 827 75 39

PVB.24	Disklådsblandare

BL 25		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=340

- Krom			FMM nr. 8300-0000, RSK 830 91 19

BL 26		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=340

- Krom			FMM nr. 8300-0010, RSK 830 91 20

- Blyfri mässing, Krom			FMM nr. 8500-0010, RSK 831 04 11

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

- Krom			FMM nr. 8301-0000, RSK 830 91 21

BL 28		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

- Krom			FMM nr. 8301-0010, RSK 830 91 23

- Blyfri mässing, Krom			FMM nr. 8501-0010, RSK 831 04 12

BL 29		X

Köksblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

- Krom			FMM nr. 8301-6000, RSK 830 91 24

BL 30		X

Köksblandare Flexi, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare 10 l

- Pip spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=340

- Krom			FMM nr. 8310-0010, RSK 831 14 24

BL 31		X

Köksblandare Flexi, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare 10 l

- Pip spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=340

- Krom			FMM nr. 8311-0010, RSK 831 14 25

BL 32		X

Köksblandare ledbar strålsamlare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Ledbar strålsamlare

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

- Krom			FMM nr. 8301-3000, RSK 831 07 57

BL 33		X

Köksblandare ledbar strålsamlare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Ledbar strålsamlare

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

- Krom			FMM nr. 8301-3010, RSK 831 07 58

BL 34		X

Köksblandare med handdusch, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Självstängande handdusch

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

- Krom			FMM nr. 8306-0000, RSK 830 91 25

BL 35		X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Beröringsfri spolningsfunktion via sensor

- Justering av vattentemperatur för sensorspolning

- Justerbar spoltid via sensor

- Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn

- Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift

- Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

- Krom			FMM nr. 8302-0010, RSK 833 89 23

BL 36		X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Beröringsfri spolningsfunktion via sensor

- Justering av vattentemperatur för sensorspolning

- Justerbar spoltid via sensor

- Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn

- Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift

- Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 8 l

- Elektronisk diskmaskinsavstängning för montage i skivtjocklek 0-40mm. Batteridrift 9V.

- Automatisk avstängning efter 3 alt. 12 timmar för diskmaskin

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

- Krom			FMM nr. 8303-0010, RSK 833 89 25

BL 37		X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO Flexi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Beröringsfri spolningsfunktion via sensor

- Justering av vattentemperatur för sensorspolning

- Justerbar spoltid via sensor

- Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn

- Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift

- Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom

- Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 10 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

- Krom			FMM nr. 8312-0010, RSK 833 89 30

BL 38		X

Elektronisk Köksblandare, FM Mattsson Siljan DUO Flexi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Beröringsfri spolningsfunktion via sensor

- Justering av vattentemperatur för sensorspolning

- Justerbar spoltid via sensor

- Avstängning/städläge av flöde i 5 min via sensorn

- Batteridrift med möjlighet till anpassning för nätdrift

- Svart flexibel pip med tvåstråligt munstycke i krom

- Spak med bygelgrepp för mekanisk manövrering av blandaren.

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 10 l

- Elektronisk diskmaskinsavstängning för montage i skivtjocklek 0-40mm. Batteridrift 9V.

- Automatisk avstängning efter 3 alt. 12 timmar för diskmaskin

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=420

- Krom			FMM nr. 8313-0010, RSK 833 89 31

BL 39		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

- Krom			FMM nr. 8320-0000, RSK 830 91 11

BL 40		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

- Krom			FMM nr. 8320-0010, RSK 830 91 12

BL 41		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=400

- Krom			FMM nr. 8321-0000, RSK 830 91 15

BL 42		X

Köksblandare, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=400

- Krom			FMM nr. 8321-0010, RSK 830 91 16

BL 43		X

Köksblandare Ecoplus, FM Mattsson Siljan

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Låg, svängbar pip. Svängbar 110°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Ecoplus funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.

- Cu-rör, Ø10 mm, L=400

- Krom			FMM nr. 8321-6000, RSK 830 91 18

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare

ALTERNATIVT MATERIAL

RH/Care anpassning:

Care-kit för FMM Siljan ettgreppsblandare.

Svart		FMM nr. 3597-4009, RSK 859 20 38

Care-vingar för FMM Siljan säkerhetsblandare.

Svart		FMM nr. 3597-6209, RSK 859 20 39